Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Siennica Nadolna, dnia: 14.11.2025 r.

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania jest dostawa agregatu pompowego soku surowego - 1 szt. w związku z realizacją  zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji wyparnej - Etap II” w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, według specyfikacji:

- Kompletny agregat pompowy z silnikiem, ramą i  wibroizolatorami.

  - wydajność Q = 650 m3/h

  - wysokość podnoszenia H = 80 m,

  - medium: sok surowy, 16 - 19 Bx zawierający 1 – 2 % miazgi buraczanej,

  - t = 5 - 35 °C,

  - pH = 5,5 – 6,5

- Pompa przystosowana do pracy z falownikiem, wymagane parametry wydajności                     i podnoszenia osiągane dla obrotów ≤ 1475 rpm silnika -50Hz ( falownik i dobrana moc silnika zapewnia możliwość regulacji powyżej tych parametrów)

- Do oferty dołączona specyfikacja techniczna agregatu (dane techniczne, krzywa wydajności, wymiary , wykonanie materiałowe)

- Pompa wyposażona w uszczelnienie mechaniczne John Crane lub AESSEAL                        z wyposażeniem do  cieczy zaporowej.

- Transport przedmiotu umowy do miejsca dostawy tj. Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej spoczywa na Wykonawcy.