Specyfikacja przedmiotu i zakresu postępowania:

- Zapisy ogólne:

- Przedmiotem postępowania są prace:

Modernizacja napędu Wirówki Cyklicznej BMA B-1750 wraz z układem sterowania dla oddziału Cukrownia Kruszwica. Celem postępowania jest wymiana wyeksploatowanych układów.

- Podstawowe wymagania techniczne zakresu dostaw i prac:

- Projekt:

Wykonanie projektu układu zasilania i sterowania wirówką BMA-  pod kątem dostawy przetwornicy ABB (regeneracyjnej), nowego sterownika PLC wraz z panelem operatorskim i oprogramowaniem (w tym pracy z sekwenserem).

- Dostawy:

- Przetwornice regeneracyjną ABB serii ACS o mocy 355kW 650A – zabudowaną w dodatkowe wyposażenie, umożliwiające prace silnika wirówki jak i współprace z systemem nadrzędnym, takie jak:

-moduł enkodera,

-moduł kontroli temperatury silnika,

-moduł bezpieczeństwa,

-moduł komunikacyjny Profibus DP,

-moduł komunikacyjny światłowodowy

-moduły dodatkowych DI, DO, AI, AO (ilość zależna od przyjętego rozwiązania  Technicznego, lecz nie mniejsza ilość sygnałów użytych w  obecnym rozwiązaniu),

-układ zasilania grzałki silnika,

-układ zasilania chłodzenia obcego głównego napędu

- Dostawa sterownika S7-315 wraz z panelem PC oraz oprogramowaniem sterującym cyklem wirowania (współpracującym z sekwenserem).

- Dostawa pulpitu sterującego.

- Program  do sterownika PLC:

Kluczowym elementem realizowanych prac jest przygotowanie programu do sterownika PLC oraz wizualizacji panelu. Program powinien realizować wszystkie obecnie wykorzystywane i realizowane funkcje.

Wykonawca oprogramowania udostępni  zamawiającemu pliki źródłowe programu wraz z opisami i nie ograniczy dostępu do modyfikacji programu źródłowego po okresie gwarancji.

- Termin wykonania prac, uruchomienie i dokumentacja:

Wykonanie zadania – demontaż istniejącego układu napędowego i w jego miejsce fizyczna budowa - montaż nowego układu wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności działania oprogramowania PLC, muszą być wykonane do dnia 15 sierpnia 2026roku – próby bez cukrzycy.

Pierwsze uruchomienie Wirówek z wirowaniem cukru (odbiór technologiczny) nastąpi w pierwszej dekadzie września 2026roku (wykonawca zostanie poinformowany o dacie planowanych odbiorów).

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia kontroli/nadzoru nad wykonywanymi pracami na każdym ich etapie (również przy udziale firm zewnętrznych).

Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizja lokalna na obiekcie w celu  dokonania inwentaryzacji, oraz rozeznania się w funkcjonalności przebudowywanych układów.

Firmy składające ofertę bez dokonania wizji lokalnej, zostaną wykluczone z postepowania.

Termin składania oferty podany został w treści Ogłoszenia.