Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania jest Remont separatora kropli typu multiwir w I dziale stacji wyparnej.

Postępowanie realizowane w ramach zadania remontowego  „Zagęszczanie soku” w Oddziale KGS S.A. „Cukrownia Krasnystaw”

1.) Wykonanie i dostawa 1 kpl. wkładu odkraplającego typu MULTIWIR do zabudowy w istniejącym separatorze oparów I działu wyparki typu opadowego.

Aparat wyparny typu opadowego o powierzchni grzejnej 6000m2 przystosowany do przerobu buraków na poziomie 12 000t/dobę.

Wkład odkraplający wykonany z blachy kwasoodpornej 1.401 o grubości 0,8mm oraz prętów k.o.ø2.0mm

Dane konstrukcyjne:

Średnica odkraplacza – ø3700mm

Średnica wewnętrzna wkładu odkraplającego typu MULTIWIR - ø1800mm

Średnica zewnętrzna wkładu odkraplającego typu MULTIWIR – ø2780mm

Wysokość wkładu odkraplającego typu MULTIWIR – 800mm

2.) Montaż 1 kpl. wkładu odkraplającego typu MULTIWIR w separatorze oparów I działu wyparki

Oferta powinna zawierać:

- Termin realizacji.

- Warunki płatności.

- Koszt dostawy i montażu