Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania jest zadanie remontowe obejmujące:

Remont leja osłonowego w komorze fermentacyjnej w  oczyszczalni ścieków przemysłowych w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy.

Zakres prac remontowych:

- Otwarcie bramy wjazdowej o wymiarach wrót 3,30 x 3,30 m,

- Demontaż  leja osłonowego zbudowanego z blachy St3S grubości 6mm,

- Zabezpieczenie dna zbiornika komory przed uszkodzeniami w trakcie demontażu i montażu leja osłonowego,

- Wykonanie dokumentacji technicznej realizowanych robót,

- Prefabrykacja  i dostawa na teren Cukrowni elementów leja (wykonanie elementów leja osłonowego zgodnie z dokumentacją techniczną -stal St3S grubości 6mm),

- Montaż leja osłonowego w komorze fermentacyjnej,

- Wzmocnienie górnej powierzchni leja przed odkształceniami,

- Zabezpieczenie antykorozyjne zamontowanych elementów i ścian zbiornika w miejscach montażu,

- Zabezpieczenie antykorozyjne w miejscu połączenia kopuły zbiornika ze ścianami zbiornika,

- Zamknięcie  bramy wjazdowej  komory fermentacyjnej wraz z uszczelnieniem wrót bramy,

- Sprawdzenie szczelności bramy wjazdowej,

Wymiary leja osłonowego w komorze fermentacyjnej

- wysokość 9.5 m,

- promień  3,0 m

Wizja lokalna na obiekcie obowiązkowa. Informacje dot. wizji zamieszono w treści ogłoszenia.