Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania jest zadanie inwestycyjne obejmujące:

Dostawę i montaż filtra płytowego po saturacji II.

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie projektu  konstrukcyjno-budowlanego oraz technologicznego.

- Wykonanie prac budowlanych i montażowych w tym rozbiórka dachu i stropu, przez który należy włożyć filtr, oraz naprawa połaci dachowej do stanu początkowego wraz z uzupełnieniem stropu.

- Dostawa i montaż filtra o poniższych parametrach:

Filtr składający się z pokrywy z dnem stożkowym (wraz z elementami mocującymi), wkłady filtracyjne wykonane ze stali węglowej, zbiornika przelewowego, wykonany ze stali węglowej, wyposażony w kolektor zbiorczy soku przefiltrowanego, obręcz z kompletem śrub mocujących, gniazda montażowe kolektorów, komplet kolanek wraz z kołnierzami do mocowania przepustnic   K.O, komplet  przepustnic odcinających – 48 sztuk , komplet cylindrów szklanych (szkła kontrolne) z zaciskami i uszczelkami -48sztuk. Dodatkowe szkła kontrolne – 20 sztuk oraz 3 komplety zacisków i uszczelek do szkieł kontrolnych- 144sztuki. Zbiornik górny filtratu wraz z poziomowskazem oraz rurociągiem filtratu łączącym z korpusem filtra – wykonany ze stali węglowej.

- Dostawa wkładów filtracyjnych ze stali nierdzewnej:

- Soczewkowy element filtracyjny:

- wymiar	– 2535x74 mm

- materiał	– blacha perforowana, 1,5 mm, stal 1.4301 (AISI 404)

- wykonanie       – powierzchnia otwarta 51,02%, układ prosty, 10 mm kwadrat 14 mm

- Kolektor zbiorczy:

- materiał 	– stal 1.4301 (AISI 404)

- wykonanie	– dopasowane do elementów soczewkowych oraz zbiorników

- Wykonanie i montaż instalacji technologicznych zgodnie z projektem uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inwestora.

- Zbiornik rozprężny Dn600- wykonany ze stali węglowej.

- Zasilanie DN200

- Dekompresja DN100

- Poziomowanie DN 200

- Odpływ gęstwy DN250

- Odpływ filtratu DN350

- Spust z odpływu filtratu DN80

- Pobór próbek G1

- Pobór próbek G1

- Kurek manometryczny G1/2”

- Czujnik różnicy ciśnień DN 80

- Wykonanie dokumentacji UDT pozwalającej na dopuszczenie urządzenia do eksploatacji oraz odbiór.

- Wykonanie pełnej automatyki filtra (instalacja elektryczna i AKPIA wraz z doprowadzeniem sprężonego powietrza). Modernizacja systemu sterowania freelance uwzględniająca zmiany.

- Wykonanie izolacji termicznej na modernizowanych rurociągach i filtrach.

- Dostawa armatury ręcznej oraz automatycznej według specyfikacji cukrowni.

- Przegląd istniejącego projektu posadowienia filtra( projekt był opracowany 14 lat temu).

Wizja lokalna na obiekcie obowiązkowa. Informacje dot. wizji zamieszono w treści ogłoszenia.

Należy złożyć ofertę wariantową – na jeden i na dwa filtry zgodnie z Załącznikim nr 2 do Ogłoszenia.